Cálculo de radio equivalente
17. Sep 2006 a las 22:27 Citar

A la hora de realizar los cálculos de impedancia de una antena, o a la hora de simularla (por ejemplo con el Mmana) nos vemos en la obligación de emplear el dato de "radio del conductor", pero cuando lo que se usa no es cilíndrico, tenemos que calcular el llamado "radio equivalente". 
Empecé a buscar información acerca de este tema a la hora de simular con el Mmana una torreta y elementos rectangulares en vez de circulares...y lo publico porque creo que puede resultar de interés para alguien. 
Pongo una relación entre diversas formas y su radio equivalente: 
Elipse: (siendo M = eje mayor y N = eje menor) 
req = (M+N)/2 
Rectángulo: (siendo A = lado mayor y B = lado menor) 
req = (A+B)/2 
Dos cilindros paralelos: (siendo r = radio del conductor y D = Distancia entre centros de los conductores) 
req = e[ln (r) + ln (D)]/2 
Tres cilindros paralelos: (siendo r = radio del conductor y D = Distancia entre centros de los conductores) 
req = (r·D2)1/3 
Varios cilindros paralelos: (siendo r = radio del conductor, R = Radio total del cilindro formado por los conductores, y n = número de conductores (>6)) 
req = R · (n·r/R)1/n 
 (esta última es conveniente usarla para el dipolo de Nadenenko o para esas famosas verticales de hilo con soporte de  caña de pescar con múltiples hilos ajustados a un cuarto de onda) 
Sed felices